### Pitanja za ponavljanje gradiva

### Logičke operacije i sklopovi

- Koji je osnovni element u Booleovoj algebri?

- Koje je temeljno svojstvo logičke izjave?

- Nabroji osnovne logičke operacije.

- Na koje sve načine možemo označavati istinitost i lažnost izjave?

- Opiši kako djeluje operacija I (konjunkcija)

- Opiši kako djeluje operacija ILI  (disjunkcija)

- Opiši djelovanje logičke operacije NE riječima.

- Tablica istinitosti logičke operacije konjunkcije (logičkog sklopa I) je:

| A | B | Z |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

- Tablica istinitosti logičke operacije disjunkcije (logičkog sklopa ILI) je:

| A | B | Z |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

- Tablica istinitosti logičke operacije negacije (logičkog sklopa NE) je:

| A | Z |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |

Pomoću tablica istinitosti dokaži da vrijedi:

Ova grupa zadataka je riješena, a treba znati samostalno napraviti tablicu istinitosti.

- De Morganov zakon: A+B=A⋅B

Rješenje:

| A | B | A+B | A+B | A | B | A⋅B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- De Morganov zakon: A⋅B=A+B

Rješenje:

| A | B | AB | A⋅B | A | B | A+B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- A⋅A=0

Rješenje: iz tablice se vidi da je rezultat uvijek nula.

| A | A | A⋅A |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |

- A+A=1
Rješenje: iz tablice se vidi da je rezultat uvijek JEDAN.

| A | A | A+A |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |

- A=A

Rješenje: iz tablice se vidi da su prvi i treći stupac jednaki.

| A | A | A |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

- A⋅A=A

Rješenje: iz tablice se vidi da je stupac A jednak stupcu A⋅A .

| A | A | A⋅A |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- A+A=A

Rješenje: iz tablice se vidi da je stupac A jednak stupcu A+A .

| A | A | A+A |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- A1=A

Rješenje: iz tablice se vidi da je stupac A jednak stupcu A.1 .

| A | 1 | A.1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- A+1=1

Rješenje: iz tablice se vidi da je stupac  A+1 uvijek 1 .

| A | 1 | A+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

- A0=0

Rješenje: iz tablice se vidi da je stupac  A0 uvijek 0.

| A | 0 | A0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |

- A+0=A

Rješenje: iz tablice se vidi da je stupac  A isti kao stupac A+0.

| A | 0 | A+0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

- Apsopcija: A+A⋅B=A+B

| A | B | A | A⋅B | A+A⋅B | A+B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

- Distributivnost: A  (B+C) = AB + AC

| A | B | C | B+C | A  (B+C) | AB | AC | (AB) + (AC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Distributivnost: A + (BC) = (A+B)  (A+C)  (ne vrijedi u općoj algebri)

| A | B | C | BC | A + (BC) | A+B | A+C | (A+B)  (A+C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Za koliko različitih vrijednosti trojki logičkih varijabli A, B i C će vrijednost logičke formule A⋅B+C+A+B⋅C biti istinita?
Uputa: napravi tablicu istinitosti i prebroji jedinice

- Logički izraz: A⋅B+C+B⋅A+C+C⋅A+B pojednostavnite tako da od logičkih funkcija koristite samo konjunkciju i negaciju:

- Mnimiziraj logičku jednadžbu (A+B)⋅(A⋅B+C)⋅(B+C)

### Logička jednadžba sklopa na slici je:

A

B

C

- Pojednostavljena logička jednadžba sklopa na slici je:

A

B

C

- Dopuni tablicu istinitosti za sklop na slici:

A

B

C

Z2

Z3

Y

Z1

| A | B | C | Z1 | Z2 | Z3 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

### Brojevni sustavi

Izračunaj:

- 1011.01(2) =?(10)		R:  11,25

- 1101111.110(2) =?(16)  	R:  6F,C

- 17A.1C(16) =?(2)		R:  101111010.000111

- BC(16)= ?(10)			R:  188

- 101.375(10)= ?(2) 		R:  1100101.011

- 17(10)= ?(16) 			R:  11

- 37.25(10)= ?(16) 		R:  25.4

- 11(16)+11(2)= ? (10)

- 111(2) + 111(10) + 111(16) = ?(10)

- Pretvori broj 33 iz dekadskog u binarni i heksadekadski sustav.

- Izbaci brojeve koji nisu zapisani u heksadek. sustavu: 111, 1G1, 234, 34A

Zbroji u binarnom sustavu i provjeri pretvaranjem u dekadski brojevni sustav:

- 110011(2)  +  1011(2)

- 1001(2)  +  1011(2)

Odgovori:

- Komplement binarnog broja dobijemo tako da____________________________

- Dvojni komplement nekog binarnog broja dobijemo tako da _________________

- Komplement binarnog broja 110111 je _________________________________

- Dvojni komplement binarnog broja 110111 je ____________________________

Oduzmi u binarnom sustavu i provjeri pretvaranjem u dekadski brojevni sustav:

- 110011(2)  -  1011(2)

- Izračunaj razliku brojeva 54 i 17 u binarnom sustavu.

### Tipkovnica

- Objasni dvije  razlike između tipaka Caps Lock i Shift.

- Uključi ikoni Pokaži/Sakrij i pogledaj koje znakove vidimo na ekranu ako pritisnemo razmaknicu: ________, tabulator: _________ ili  Enter: ______

- Ako želimo napisati znak @ moramo pritisnuti tipku ______ i tipku V.

- Znak @ možemo dobiti ako držimo pritisnutu tipku _________ i otipkamo broj 64 na numeričkom dijelu tipkovnice.

- Kako se ponaša numerički dio tipkovnice kad je tipka Num Lock isključena ?

- Kojom tipkom možemo maknuti padajući ili konteksti (brzi) izbornik?

- Pomoću koje tipke pišemo znakove ! “ # $ % & / ( ) = ? *

- Koja je razlika između tipaka Delete i Backspace?

- Kada koristimo kombinaciju Ctrl-Alt-Delete?